Тестовые задания

олимпиады школьников по технологии

2011/2012 уч.год

Раздел «Техника и техническое творчество», 10-11 класс

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 1. Какие из приведенных примеров профессий относятся к типу «Человек - Знаковая система»?

□ а) учитель;

□ б) телеведущий;

□ в) врач;

□ г) концертмейстер.

Задание 2. Преобразование вращательного движения в поступательное осуществляется с помощью:

□ а) зубчатой передачи;

□ б) реечной передачи;

□ в) цепной передачи;

□ г) ременной передачи.

Задание 3. Каким инструментом выбирают желобки на заготовках?

□ а) цинубелем;

□ б) зензубелем;

□ в) шпунтубелем;

□ г) галтелью.

Задание 4. Где располагается луб?

□ а) между камбием и пробковым слоем;

□ б) между сердцевиной и камбием;

□ в) между ядром и сердцевиной;

□ г) между годичными кольцами.

Задание 5. Какую форму имеет стамеска-рейер для работы на токарном станке?

□ а) косую;

□ б) полукруглую;

□ в) плоскую прямую;

□ г) крючком.

Задание 6. Какое из перечисленных свойств является механическим?

□ а) плотность;

□ б) прочность;

□ в) усушка;

□ г) теплопроводность.

Задание 7. В каком инструменте имеется нониусная шкала?

□ а) ерунок;

□ б) линейка;

□ в) штангенциркуль;

□ г) угольник.

Задание 8. Из какой породы древесины делается ручка для долота?

□ а) сосна;

□ б) клен;

□ в) осина;

□ г) липа.

Задание 9. Какая стамеска используется для получения чистовой поверхности при работе на токарном деревообрабатывающем станке?

□ а) рейер;

□ б) мейсель;

□ в) гребенка;

□ г) крючок.

Задание 10. По какой формуле определяется толщина шипа S1 в угловом концевом соединении на шип открытый сквозной одинарный УК-1 , если известна толщина бруска S0 ?

□ а) S1 = 0,14 S0;

□ б) S1 = 0,2 S0;

□ в) S1 = 0,4 S0;

□ г) S1 = 0,6 S0.

Задание 11. Какова эксплуатационная влажность древесины при изготовлении мебели?

□ а) 6-8%;

□ б) 8-10%;

□ в) 10-15%;

□ г) 15-20%;.

Задание 12. Какого диаметра заготовку можно обрабатывать на станке ТД120?

□ а) 200 мм;

□ б) 250 мм;

□ в) 300 мм;

□ г) 400 мм.

Задание 13. Какой угол наклона ножа к подошве у шлифтика?

□ а) 450;

□ б) 600;

□ в) 800;

□ г) 1100.

Задание 14. Какова ширина столярного долота?

□ а) 3-30 мм;

□ б) 4-40 мм;

□ в) 5-15 мм;

□ г) 6-20 мм.

Задание 15.  Какие свойства древесины лежат в основе действия исторически самого первого сложного вида оружия – лука?

□ а)  твердость;

□ б) гибкость;

□ в) упругость;

□ г) прочность.

Задание 16. Есть три электропаяльника для пайки мягким припоем мощностью (N) 60 Вт каждый, но работающие в сетях напряжением 42 В, 127 В и 220В. Какова разница в температуре нагрева паяльников?

□ а) больше нагревается 220-вольтовый паяльник, меньше всех – 42-вольтовый;

□ б) мощность N одинакова и равна 60 Вт. Она, как известно, равна произведению напряжения на силу тока (N = UI) . значит, в первом случае (U=42B) сила тока I больше. Больше ток – больше температура. При 220 В нагрев самый низкий;

□ в) разницы нет.

Задание 17. Китайская фирма «URAGAN» выпускает ручные электроинструменты следующего модельного ряда:

- «Профи» - для постоянной и интенсивной работы;

- «Мастер» - для частых, но непродолжительных работ;

- «Любитель» - для редкого  использования с малой нагрузкой.

Чем эти типы электроинструмента отличаются друг от друга?

□ а) «Мастер» и особенно «Профи» работают при повышенном электронапряжении. Кроме того,  у любительских инструментов выше степень электрозащиты, т.к. их пользователи не имеют хороших технологических навыков;

□ б) Креплением рабочего органа – шпинделя. У «Любителей» подшипники скольжения могут быть установлены в пластмассовый корпус. В более высоких типах устанавливаются подшипники качения в металлических корпусах, меньше зазоры, точнее соосность деталей;

□ в) Главное отличие в распределении масс инструментов по градации «легкий – средний – тяжелый». Большая масса увеличивает устойчивость, прочность корпусов инструментов, а также их моторесурс.

Задание 18. Одной из причин широкого применения в домостроительстве сосны, ели, лиственницы и кедра является хорошая прямизна ствола, что снижает количество отходов. Березовые стволы тоже прямолинейны, но для деревянных рубленых стен они не применяются. Почему?

□ а) низкие механические показатели  березы не позволяют возводить достаточно прочные стены;

□ б) березовая древесина легко отдает тепло, такой дом будет холодным;

□ в) береза имеет тенденцию к  загниванию.

Задание 19.  Конструкторы техники придерживаются принципа технологичности, который включает в себя целый комплекс производственных и эксплуатационных характеристик и требований. В каком из ответов точно перечислены некоторые из них?

□ а) удобство в производстве, эксплуатации и ремонте; взаимозаменяемость; расчленение машины на отдельные сборные единицы; сокращение общего числа звеньев объекта;

□ б) высокая производительность труда; экологичность производства; эстетическая цветовая гамма и форма изделия; эффективность объекта в эксплуатации;

□ в) учет характера и величины нагрузок; минимальная себестоимость готовых деталей и узлов; применение дешевых материалов малой плотности; увеличение межремонтного периода работы машины.

Задание 20.  «Проектировщики бытовой техники в нынешних общественно-экономических условиях стараются следовать главным стратегическим направлениям ее конструирования. Таковыми являются: качество, надежность, автоматизация производства, дизайн, экономический эффект, простота, экологичность». Поразмыслите и укажите, какие два положения из перечня не относятся к числу определяющих начал в современном конструировании?

□ а) надежность, дизайн;

□ б) экономический эффект, экологичность;

□ в) автоматизация производства, простота.

Задание 21.  В чем заключаются положительные следствия соблюдения в технологиях принципа взаимозаменяемости?

□ а) повышение надежности и долговечности изделий, улучшение их внешнего вида, экономия фонда заработной платы предприятий, экономия материалов;

□ б) возможность введения конвейерной сборки, повышение прибыли производителей, увеличение объемов производства, создание дополнительных рабочих мест;

□ в) возможность организации крупносерийного и массового производства, удешевление продукции, ускорение ремонтных работ.

Задание 22.  Эта технологическая операция заключается в последовательном срезании тонкого слоя древесины вращающимися резцами. Что это?

□ а) строгание;

□ б) точение;

□ в) фрезерование.

Задание 23.  «У древесины много положительных качеств: малая плотность; легкая обрабатываемость; анизотропность (различные физико-механические свойства в разных направлениях); низкая теплопроводность; упругость; стойкость к кислотам и щелочам; высокий коэффициент качества (большая величина отношения прочности к плотности) и т.д.».

В данное утверждение закралась ошибка. Какая?

□ а) низкая теплопроводность. Она наоборот высокая;

□ б) анизотропность. Это недостаток древесины;

□ в) коэффициент качества. Прочность древесины мала.

Задание 24.  Дизайнеры и отделочники мебели часто предпочитают использовать лакокрасочные составы, почти не имеющие блеска – дающие матовые покрытия. Такая мебель не «бликует», приятна для глаза, благоприятствует спокойствию и отдыху. Но у таких покрытий есть еще одно весьма положительное качество. Какое?

□ а) благодаря матирующим добавкам такие составы заметно быстрее высыхают и не боятся отрицательных температур;

□ б) стеорат цинка, входящий в такие лаки и краски, способствует лучшему прилипанию к поверхности, а также не дает краске выцветать;

□ в) такие материалы зрительно скрадывают мелкие дефекты и неровности поверхностей.

Задание 25. На некий симпозиум собрались проектировщики станочного оборудования. Из зала доносятся обрывки фраз: «функциональные возможности человека в трудовом процессе»; «моторика человеческого тела»; «управление должно быть простым и удобным»; «кодирование ручек и кнопок цветом»; «оптимальное соотношение шрифта и надписей»; «зона обзора» и др. О чем вероятно идет речь?

□ а) об эргономике;

□ б) об эстетике станков;

□ в) об эффективности производства.

Задание 26. Каждый 7-ой кВт/час электроэнергии в мире производится на атомных электростанциях (АЭС). Многие ученые, в том числе и экологи, ратуют за ликвидацию тепловых электростанций и почти полный переход к атомно-энергетическим технологиям. В чем их главный аргумент?

□ а) компактность (относительно небольшие размеры) и безопасность АЭС. Исключения – Чернобыль, Япония;

□ б) снижение угля и нефтепродуктов приводит к огромному выбросу в атмосферу двуокиси углерода (СО2), способствующему созданию «парникового эффекта» и глобальному потеплению на планете;

□ в) легкая утилизация ядерных отходов, вследствие небольшого их количества. А также стремительное уменьшение на Земле разведанных запасов угля, нефти и газа.

Задание 27.  Масляные шпатлевки для древесины состоят из олифы, клеевого раствора и мела. Какую функцию в них выполняет мел?

□ а) это пластификатор. Шпатлевка после высыхания не трескается;

□ б) вместе с олифой и клеем он обеспечивает прочное прилипание к поверхности;

□ в) служит в качестве наполнителя.

Задание 28. Главной экономической целью предпринимательской деятельности является:

□ а) получение максимальной прибыли;

□ б)  удовлетворение потребностей людей;

□ в) использование рекламы;

□ г) создание собственного дела.

Задание 29.  Выберите верное утверждение.

□ а) бизнес-план является рабочим документом, описывающим все основные аспекты создания и развития бизнеса;

□ б) бизнес-план является конфиденциальным документом, содержание которого не должны знать партнеры по бизнесу;

□ в) бизнес-план является основным и обязательным документом при организации собственного дела;

□ г) бизнес-план является основным и обязательным документом при получении кредита в банке.

Задание 30.  Кто впервые ввел в научный оборот понятие «предпринимательство»?

□ а) Р.Кантильон

□ б) Ж-Б. Сей

□ в) А.Смит

□ г) Д.Рикардо