Задание к практической работе для учащихся 7-8 классов

Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

«Выполнение шва с кантом»

Шов с кантом - это разновидность стачного шва. Выполните шов с кантом согласно таблице.

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскроить 2 основные детали для выполнения шва 70х150 мм и полоску ткани для канта 40х150 мм |  |
| 2 | Полоску ткани для канта сложить пополам изнанкой внутрь, приутюжить. Отметить на ней ширину канта от сгиба – 7 мм |  |
| 3 | На одну из основных деталей изделия на лицевую сторону накладывают сложенную пополам полоску. Притачивают кант к нижней детали на 0,1 см выше намеченной линии |  |
| 4 | Накладывают верхнюю деталь лицевой стороной на лицевую сторону нижней со стороны канта (на кант) и притачивают на 0,1 см ниже первой строчки |  |
| 5 | Верхнюю деталь отгибают и приутюживают |  |

Время на выполнение задания:  90 минут.

Самоконтроль:

- машинные строчки – ровные, аккуратные;

- ширина швов и канта соответствует заданным величинам;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.

Задание к практической работе для учащихся 9 классов

Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

«Выполнение встречной складки (на образце)»

Складки – это один из видов отделки изделия и выполнения выточек.

Выполните встречную складку на образце ткани размером 200х350 мм

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскроить деталь для образца. Определить среднюю линию детали путем сложения, проложить контрольную линию середины детали прямыми стежками по изнаночной стороне детали |  |
| 2 | Отложить от средней линии в разные стороны по 8 см, проложить прямые стежки по линиям наружных сгибов складки |  |
| 3 | Сложить деталь лицевой стороной внутрь по средней линии и сметать до нижнего среза наружные сгибы складки. Стачать до намеченной линии конца складки, выполнить закрепку, удалить нитки сметывания из стачанного участка и разметки наружных сгибов |  |
| 4 | Положить деталь лицевой стороной вверх, разложив припуск на складку, совмещая среднюю линию с линией стачивания. Разутюжить складку |  |
| 5 | Закрепить припуск на складку отделочной строчкой с лицевой стороны детали, как показано на рисунке. Удалить оставшуюся нитку сметывания. Выполнить влажно-тепловую обработку |  |

Время на выполнение задания:  90 минут.

Самоконтроль:

- складка расположена точно посередине детали;

- глубина складки одинаковая с двух сторон;

- машинная отделочная строчка проложена ровно;

- влажно-тепловая обработка выполнена качественно;

- соблюдение правил техники безопасности.

Задание к практической работе для учащихся 10-11 классов

Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

«Наложение заплаты стачным швом»

Наложение заплаты можно выполнять ручным и машинным способами. Иногда заплату необходимо наложить на платье, юбку. Тогда ее надо выполнить так, чтобы не было видно никаких стежков с лицевой стороны. Такую заплату выполняют стачным швом.

Выполните заплату стачным швом на образце ткани размером

150х200 мм согласно таблице. Также необходимо приготовить кусок ткани размером не менее 100х110 мм для заплаты.

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вырезать условно разорванное или изношенное место в виде прямоугольника размером 50х60 мм. Выполнить надсечки в углах от 10 мм до 15 мм. Подогнуть срезы на изнаночную сторону, приутюжить. |  |
| 2 | Раскроить деталь заплат. По длине и ширине она должна быть больше отверстия на 40-50 мм. Учесть при раскрое заплаты направление долевой нити и рисунок ткани |  |
| 3 | Наложить заплату лицевой стороной на изнаночную сторону изделия, наметать. Прикрепить подгибы основной детали к заплате с лицевой стороны редкими потайными стежками. Удалить нитки наметывания. Притачать по изнаночной стороне с четырех сторон по припуску на шов , как показано на рисунке. Удалить потайные стежки |  |
| 4 | Подрезать срезы заплаты. Обработать вместе срезы шва заплаты и основной детали. |  |
| 5 | Отутюжить образец через проутюжельник |  |

Время на выполнение задания:  90 минут.

Самоконтроль:

- направление нитей основы  на основной детали и заплате совпадают;

- заплата имеет правильную прямоугольную форму;

- машинная строчка – ровная, аккуратная;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.