Тестовые задания

муниципального этапа олимпиады школьников по технологии

2012/2013 уч.год

Раздел «Техника и техническое творчество», 9 класс

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 1.  Какой из перечисленных инструментов НЕ относится к режущим?

□ а) сверло;

□ б) круглогубцы;

□ в) фреза;

□ г) токарный резец.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 2. Толщина слоя металла, срезаемая за один рабочий ход токарным резцом, называется:

□ а) подачей;

□ б) скоростью резания;

□ в) глубиной резания;

□ г) подачей и скоростью резания.

Инструкция: Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

Задание 3. В чем принципиальное различие токарного резца и фрезы?

□ а) материал изготовления;

□ б) геометрия режущего клина;

□ в) количество режущих кромок;

□ г) способ закрепления на станке.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 4. Пусть D – диаметр заготовки, а d – требуемый диаметр детали.

По какой формуле рассчитывают глубину резания t?

□ а) t = (D-d)/2;

□ б) t = (D+d)/2;

□ в) t = (Dхd)/2.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 5. Какое изменение технологических свойств наблюдается в результате отпуска стали?

□ а) повышение твердости;

□ б) понижение твердости;

□ в) повышение пластичности.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 6. Дуралюмин – это сплав алюминия с ….

□ а) медью;

□ б) углеродом;

□ в) железом;

□ г) оловом;

□ д) кремнием.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 7. Чем можно просверлить отверстие в металле толщиной 5 мм?

□ а) кернером;

□ б) лобзиком;

□ в) напильником;

□ г) сверлом.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 8. При замыкании ключа K , лампа Л1

□ а) погаснет;

□ б) будет гореть без изменений;

□ в) будет гореть ярче.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 9. К отделочным работам в строительстве относятся:

□ а) укладка паркета;

□ б) побелка потолков;

□ в) установка оконных рам;

□ г) монтаж электропроводки.

Инструкция: Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

Задание 10. Методы дизайна (художественного конструирования – выбор материала, формы, композиции, цвета изделия) широко используются для…

□ а) уменьшения стоимости изделия;

□ б) улучшения экологических свойств изделия;

□ в) повышения конкурентоспособности изделия;

□ г) создания гармоничной среды, окружающей человека.

Инструкция: Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

Задание 11. Признаются в качестве изобретений:

□ а) способ лечения болезней;

□ б) сорта растений;

□ в) химическое вещество;

□ г) научные теории.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 12. Потребитель энергетической энергии оплачивает:

□ а) общую мощность используемых электроприборов;

□ б) расход электроэнергии на каждого члена семьи;

□ в) расход энергии за определенное время;

□ г) время использования электроэнергии.

Инструкция: Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

Задание 13. Задачами маркетинга являются:

□ а) управление коллективом работников;

□ б) поиск инвестиций;

□ в) анализ потребностей людей на рынке товаров и услуг;

□ г) реклама продукции.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 14. Что такое профессиональная пригодность?

□ а) хорошее здоровье;

□ б) острый ум;

□ в) взаимное соответствие человека и профессии.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 15. Самооценка проектной деятельности осуществляется:

□ а) на поисково-исследовательском этапе;

□ б) на конструктивно-технологическом этапе;

□ в) на заключительном этапе;

□ г) на всех этапах выполнения проекта.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 16. Какие из пород деревьев являются безъядровыми?

□ а) ель;

□ б) сосна;

□ в) лиственница;

□ г) кедр.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 17. Шипом называют…

□ а) разрез на торце детали;

□ б) паз на торце детали;

□ в) выступ на торце детали;

□ г) углубление на торце детали.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 18. Угол заострения столярных долот равен (в градусах)…

□ а) 10-15;

□ б) 15-20;

□ в) 20-25;

□ г) 25-35.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 19.  Где располагается  заболонь?

□ а) между лубом и пробковым слоем;

□ б) между ядром и камбием;

□ в) между ядром и сердцевиной;

□ г) между камбием и лубом.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 20. Соединение горизонтально зубчатое  - это …

□ а) соединение по длине;

□ б) соединение по кромке;

□ в) угловое концевое;

□ г) угловое ящичное.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 21. Какие работы выполняют на станке СТД 120?

□ а) фуговка;

□ б) точение;

□ в) сверление;

□ г) распиловка.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 22. Для изготовления посуды и кухонных принадлежностей используют древесину…

□ а) сосны;

□ б) липы;

□ в) ели;

□ г) любую.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 23. Какие свойства являются физическими?

□ а) вязкость;

□ б) плотность;

□ в) упругость;

□ г) жесткость.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 24. Какой клей является природным?

□ а) мочевино–формальдегидный;

□ б) колагеновый;

□ в) эпоксидный;

□ г) ПВА.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 25. В каких видах механических передач  непостоянное  передаточное число?

□ а) в цепной;

□ б) в зубчатой;

□ в) в фрикционной;

□ г) в реечной.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 26. Каное минимальное растояние от гвоздя до торца деревянной детали должно бать,чтобы она не раскололась?

□ а) 4 диаметра гвоздя;

□ б) 8 диаметров гвоздя;

□ в) 12 диаметров гвоздя;

□ г) 15 диаметров гвоздя.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 27.  Каким инструментом выбирают четверти?

□ а) цинубелем;

□ б) зензубелем;

□ в) шерхебелем;

□ г) циклем.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 28. Как называется стамеска для чистовой обработки поверхности заготовки на токарных деревообрабатывающих станках?

□ а) гребенка;

□ б) рейер;

□ в) мейсель;

□ г) крючок.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 29. Основными задачами маркетинга являются

□ а) продажа и покупка акций;

□ б) снижение себестоимости продукции;

□ в) оснащение производства новым оборудованием;

□ г) выявление потребностей рынка и реклама выпускаемой продукции.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 30. Определите профессию типа «человек-знак»:

□ а) столяр;

□ б) переводчик;

□ в) зоотехник;

□ г) водолаз.