7класс

Тестовые задания

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

(один или несколько).

1. Винт в шпульном колпачке нужен:

а)  для регулирования натяжения верхней нити

б)  для регулирования натяжения нижней нити

в)  для соединения деталей челнока в единое целое

2. При раскрое изделия необходимо учитывать:

а)  расположение рисунка на ткани;

б)  направление нитей основы;

в)  ширину ткани;

г)  направление ворса

д)  величину припусков на швы.

3. Длинный желобок машинной иглы служит:

а)  для заправки верхней нити

б)  для предохранения верхней нити от перетирания

в)  для образования петли

4. Длина стежка в швейной машине зависит от работы:

а)  механизма иглы

б)  механизма челнока

в)  механизма рейки

г)  механизма нитепритягивателя

д)  механизма петлителя

5. К швейным изделиям плечевой группы относятся:

а)  юбка - брюки

б)  сарафан

в)  платье

г)  комбинезон

д)  жилет

6. При снятии в половинном размере записывают мерки:

а)  Сш

б)  Оп

в)  Ст

г)  Сб

д)  Ди

7. При расчете суммы вытачек на юбке учитываются мерки:

а) Сг;

б) Ди;

в) Ст;

г) Сб;

д) Оп.

8. К искусственным волокнам относятся:

а)  дедерон

б)  вискозный шелк

в)  ацетатный шелк

г)  нейлон

д)  капрон

9.Текстильные волокна делятся на натуральные и :

а)  растительные

б)  минеральные

в)  химические

г)  синтетические

д)  искусственные

10. Юбки по конструкции бывают:

а)  прямые;

б)  клиньевые;

в)  диагональные;

г)  конические;

д)  расширенные;

е)  зауженные.

11. Размер женских юбок определяется:

а)  по обхвату шеи;

б)  по обхвату груди;

в)  по обхвату бедер;

г)  по обхвату талии;

д)  по росту.

12. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:

а)  шерстяная

б)  льняная

в)  хлопчатобумажная

г)  синтетическая

д)  искусственная

.

13. Тесьма <<молния>> в женской одежде вшивается в ……………боку

а)  правом

б)  левом

14.Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность действий при    выполнении накладного шва:

|  | А) подогнуть срез одной детали и заметать |
| --- | --- |
|  | Б) наложить эту деталь на другую и наметать |
|  | В) настрочить |

15. Ширина ткани – это:

а)   расстояние, равное длине уточной нити

б)   расстояние от кромки до кромки

в)  расстояние , равное длине основной нити

16. Направление долевой нити учитывают:

а)  для наиболее экономного раскроя ткани

б)  чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки

в)  чтобы изделие меньше сминалось.

17. Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность закладки

овощей  в     кипящий бульон при варке супа.

|  | А. Зелень, лавровый лист |
| --- | --- |
|  | Б. Капуста и картофель |
|  | В. Пассерованные морковь и лук |

18. Доброкачественное мясо:

а)  упругое

б)  имеет мягкий жир

в)  имеет твердый жир

г)  не упругое

19. Молоко хранят в холодильнике:

а)  в стеклянной посуде;

б)  в алюминиевой посуде;

в)  в эмалированной посуде.

20. Является ли бутербродом хлеб с маслом:

а)  нет;

б)  да.