Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии. 2013-2014 уч. год

Задание к практической работе для учащихся 7-8 классов

раздел «Техника и техническое творчество»

Ручная обработка древесины

«ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНОЙ КОЛОДКИ»

Технические условия:

1. Материал изготовления: сосна, ель.

2. Допустимые отклонения при изготовлении изделия: по длине - 1 мм, по ширине и толщине бруска - 0,5 мм.

3. При изготовлении пазов отклонение по ширине и глубине - 0,3 мм.

| Позиция | Наименование | Количество | Материал | Размеры (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание | 1 | Древесина | 25х50х110 |
| 2 | Скоба | 1 | Сталь | 1х40х80 |
| 3 | Шуруп | 2 | Сталь | диаметр 3, длина 15 |
| 4 | Шлифовальная шкурка | 1 |  | 50х240 |

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии. 2013-2014 уч. год

Задание к практической работе для учащихся 7-8 классов

раздел «Техника и техническое творчество»

Ручная обработка металла

«ШПАТЕЛЬ»

Задание: Сконструируйте и изготовьте лопаточку (шпатель) для ремонтных и штукатурных работ

Технические условия:

1. Материал изготовления Ст 3. Толщина заготовки (S) – 1мм.

2. Размеры согласуйте с учителем (членом жюри).

3. Разработайте чертеж.

4. Предусмотрите в ручке отверстие Ø 6 мм.

5. Рубку контура заготовки зубилом выполняйте на плите или в слесарных

тисках по уровню губок.

6. Предельные отклонения готового изделия ± 1 мм.