Тестовые задания

муниципального этапа олимпиады школьников по технологии

2013/2014 уч.год

Раздел «Техника и техническое творчество», 10-11 классы

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 1. В какой из перечисленных передач не используются шестерни?

□ а) цепная ;

□ б) реечная;

□ в) клиноременная.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 2. На каких станках производится обработка вращающихся заготовок?

□ а) токарных;

□ б) фрезерных;

□ в) сверлильных;

□ г) заточных.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 3. Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте, называется…

□ а) технологический переход;

□ б) технологическая операция;

□ в) установ;

□ г) технологический прием.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 4. Что такое взаимозаменяемость?

□ а) способность стандартных деталей заменять одна другую;

□ б) способность деталей заменять одна другую с минимальной ручной    доработкой;

□ в) способность деталей заменять одна другую с минимальной механизированной доработкой;

□ г) определение взаимоотношения между деталями.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 5. Технологический процесс, суть которого заключается в заполнении формы материалами, называется…

□ а) пайка;

□ б) разрезание;

□ в) строгание;

□ г)  литье.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 6. Какие из перечисленных соединений являются неразборными?

□ а)  болтовое;

□ б) клеевое;

□ в)  сварное;

□ г) заклепочное.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 7. Отклонения в размерах и форме изделия, при которых сохраняется их работоспособность, называется…

□ а) допуск;

□ б) посадка;

□ в) шероховатость:

□ г) точность.

Инструкция: Запишите в строчке для ответа - напортив цифры соответствующую букву.

Задание 8. Определите правильную последовательность работы над изделием из древесины:

□ а) выпиливание;

□ б) разметка;

□ в) чистовая обработка;

□ г) контроль качества обработки.

ОТВЕТ: 1. ___; 2. ___; 3. ___; 4. ___.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 9. Выберите правильную последовательность выполнения технологических операций при сверлении металла:

□ а) Разметка, накернивание, сверление, зенковка;

□ б) Разметка, зенковка, накернивание, сверление;

□ в) Разметка, накернивание, зенковка, сверление;

□ г) Сверление, накернивание, зенковка, разметка.

Инструкция: Запишите в строчке для ответа - напортив цифры соответствующую букву.

Задание 10. Определите последовательность изменения цвета стальной заготовки при нагреве.

□ а) красно-коричневый;

□ б) желтый;

□ в) ярко красный;

□ г) белый.

ОТВЕТ: 1. ___; 2. ___; 3. ___; 4. ___.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 11. Как называется инструмент для нарезания внутренней резьбы?

□ а) метчик;

□ б) плашка;

□ в) резец;

□ г) зенкер.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 12. Дайте наиболее полный ответ: каким инструментов производят опиливание заготовок?

□ а) надфилем и напильником;

□ б) только напильником;

□ в)  только надфилем;

□ г) ножовкой.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 13. Назовите правильную последовательность подготовки режущего инструмента (резца)?

□ а) заточка, доводка, правка;

□ б) правка, заточка, доводка;

□ в) заточка, правка, доводка;

□ г) можно в любой последовательности.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 14. Выберите самый тугоплавкий металл:

□ а) вольфрам;

□ б) олово;

□ в) свинец;

□ г) сталь.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 15. При включении электрочайника мощностью 1кВт и стиральной машины мощностью 2 кВт в сеть с напряжением 220 В предохранитель на 10 А:

□ а) не перегорит;

□ б) перегорит;

□ в) может перегореть, может не перегореть.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 16. Тепловое действие электрического тока используется в:

□ а) трансформаторах ;

□ б) электродвигателях;

□ в) генераторах;

□ г) электроплитах.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 17. В цепях переменного тока преобразование величины  напряжения осуществляется с помощью:

□ а) выпрямителя;

□ б) генератора;

□ в) трансформатора;

□ г) электродвигателя.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 18. Передача информации от сотовых телефонов осуществляется с помощью:

□ а) акустических волн;

□ б) электромагнитных волн;

□ в) электрических колебаний;

□ г) механических колебаний.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 19. Двумя основными принципами дизайна являются:

□ а) эстетика;

□ б) здоровье;

□ в) функциональное назначение изделия;

□ г) стоимость.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 20. В чем значение малого бизнеса для экономики страны?

□ а) в решении проблемы занятости населения;

□ б) в повышении конкуренции на рынке;

□ в) в снижении конкуренции на рынке;

□ г) в максимальном удовлетворении различных индивидуальных потребностей клиентов.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 21. С чего начинается предпринимательская деятельность?

□ а) с официальной регистрации бизнеса;

□ б) с предпринимательской идеи;

□ в) с общения с потенциальными клиентами;

□ г) с уверенности в самом себе.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 22. Какой уровень образования необходим для руководства большой организацией:

□ а) общее образование;

□ б) начальное профессиональное образование;

□ в) среднее профессиональное образование;

□ г)  высшее профессиональное образование

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 23. Логически обоснованный выбор своей будущей профессии зависит …

□ а) от пожелания родителей;

□ б) от востребованности профессии;

□ в) от уровня подготовки человека;

□ г) от личных предпочтений, способностей и склонностей.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 24. Выбор темы проектной работы основывается на…

□ а) сформулированной проблеме;

□ б) желании учащихся;

□ в) пожелании учителя;

□ г) всего вышеперечисленного.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 25. Один из размеров детали по чертежу равен 410,2. Годными являются детали, имеющие размер:

□ а) 41,3;

□ б) ; 41,2

□ в) 41,5;

□ г) 40,7.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 26. После замыкания ключа К лампа Л3 будет:

□ а) гореть ярче;

□ б) гореть без изменений

□ в) погаснет.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 27. По чертежу детали найдите соответствующее наглядное изображение:

□ а) на рисунке А;

□ б) на рисунке Б;

□ в) на рисунке В.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 28. Контрастность света и тени (полутени) как художественный принцип используется в

□ а) резьбе по дереву;

□ б) мозаике по дереву;

□ в) росписи по дереву;

□ г) витражной росписи.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 29. Центром изготовления у художественных изделий из керамики является:

□ а) Хохлома;

□ б) Палех;

□ в) Кубачи;

□ г) Гжель.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 30. Дизайн (художественное конструирование – выбор материала, формы, композиции, цвет изделия) широко используется с начала XX века для:

□ а) снижение себестоимости изделия;

□ б) уменьшение габаритов изделия;

□ в) создания гармоничной предметной среды, окружающей человека;

□ г) улучшения прочности изделия.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 31. Творчество, в том числе техническое творчество, в процессе выполнения проекта это:

□ а) ; результат анализа информации по теме проекта

□ б) результат анализа прототипов выполнения проекта на рынке товаров и

услуг;;

□ в) создания нового, в том числе и нового технологического решения на

основе доступной информации по теме проекта;

□ г) результат практической деятельности.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 32. Медицинские противопоказания токаря по металлу:

□ а) повышенная чувствительность кожи   ;

□ б) не способность различать на слух особенности работающего

инструмента и оборудования  ;

□ в) способность различать на слух особенности работающего инструмента

и оборудования  ;

□ г) заболевание опорно-двигательного аппарата

□ д) заболевания органов зрения.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 33. По принятой классификации профессий профессия маркетолога относится к классу профессий?

□ а) человек-человек;

□ б) человек-природа;

□ в) человек-техника ;

□ г) человек-знаковая система;

□ д) человек-художественный образ.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 34. Из перечня приведенных понятий выделите те, которые обозначают профессии:

□ а) токарь;

□ б) директор школы;

□ в) литературный критик ;

□ г) маляр;

□ д) учитель технологии;

□ е) президент фирмы.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 35. Наибольшее количество отходов металла (до 50% и более) и, следовательно, наибольшее потребление природных ресурсов получатся при:

□ а)  использовании порошковой металлургии;

□ б)  обработке давлением;

□ в) лазерной обработке;

□ г) станочной обработке.