Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии. 2013-2014 уч. год

Задание к практической работе для учащихся 10-11  классов

раздел «Техника и техническое творчество»

Ручная обработка древесины

«ПОДСТАВКА ДЛЯ КАЛЕНДАРЯ»

Задание: Сконструируйте и изготовьте подставку (оклад) для перекидного календаря с декоративной отделкой (выжиганием, или росписью, или резьбой).

Технические условия

- Материал изготовления – фанера.

- Размеры  согласуйте с учителем (членом жюри).

- Разработайте способ крепления на стену.

- Допустимые отклонения готового изделия 1 мм.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии. 2013-2014 уч. год

Задание к практической работе для учащихся 10-11 класс

раздел «Техника и техническое творчество»

Механическая деревообработка

«ПОДСТАВКА ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ»

Задание: Сконструируйте и выточите на токарном станке по обработке древесины: декоративную подставку для карандашей.

Технические условия:

- Материал изготовления и размеры согласуйте с учителем (членом жюри).

- Разработайте чертеж. Укажите допустимые отклонения.

- Выполните декоративную отделку готового изделия (выжигание, или  роспись, или резьба и т.д.).

4.  Допустимые отклонения:  1мм на длину и 0,5 мм на наружные диаметры детали.

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии. 2013-2014 уч. год

Задание к практической работе для учащихся 10-11 классов

раздел «Техника и техническое творчество»

Ручная металлообработка

«ДЕКОРАТИВНЫЙ БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ»

Задание: Сконструируйте и изготовьте:  декоративный брелок для ключей

Технические условия:

- Материал изготовления Д16Т.  S – 1мм

- Размеры  согласуйте с учителем (членом жюри)

- Разработайте чертеж

- Технологическое отверстие  для крепления брелка Ø 5 мм

- Подготовка контура брелка (высверливание, рубка  зубилом на плите или в тисках по уровню губок и т.д.) Вид технологической операции выбирает ученик по согласованию с учителем  (членом жюри)

- Допустимые отклонения готового изделия  ± 0,3 мм

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

по технологии. 2013-2014 уч. год

Задание к практической работе для учащихся 10-11 классов

раздел «Техника и техническое творчество»

Механическая металлообработка

«ОБЖИМНАЯ РУЧКА»

Задание: По чертежу выточить обжимку ручную  для заклепок с полукруглой головкой

Технические условия:

- Материал изготовления – У7А, У8А

- Предельные отклонения размеров  ± 0,01 мм

- Конусность обжимки сконструируйте самостоятельно