Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

для учащихся 7-8 классов

«Выполнение отделочных складок»

Мелкие складки применяются в качестве отделки блузок и платьев. Мелкие отделочные складки могут быть расположены в любом направлении, но застрачивают их только по долевой нити перед тем, как раскроить ткань.

Материалы и инструменты: ткань из хлопка, рабочая коробка.

Задание: Выкроить 1 деталь размером 15х10 см.

Выполнить три простых складки шириной 5мм каждая.

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отложить двойную величину складки — 10мм. линии 1, 3 – линии, определяющие местоположение стачанного участка складки; линия 2 – линия лицевого сгиба |  |
| 2 | Перегните ткань по линии 2 лицом наружу, сметайте и затем стачайте складку |  |
| 3 | Удалите наметку |  |
| 4 | Складку приутюжить с изнаночной стороны |  |
| 5 | Аналогично выполнить еще две складки. Расстояние между складками 10 мм. |  |

Время на выполнение задания:  60 минут.

Самоконтроль:

- машинные строчки – ровные, аккуратные;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

для учащихся 9 классов

«Обработка нижнего среза изделия»

При подгибке низа юбки клеш, закругленных полочек жакета или шлицы подогнутый край должен лежать плоско. Для этого излишнюю ширину закругленного участка необходимо припосадить.

Вам потребуется кусок ткани размером не менее 25х25 см.

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обработать нижний срез изделия швом вподгибку с закрытым срезом, выполняя закрепки. Величина подгибки - 20 мм, ширина шва от обработанного среза детали 2÷3 мм. Верхний срез припуска в месте скругления отстрочить в два ряда строчкой с длинным стежком. |  |
| 2 | Припуск, отвернув на изнаночную сторону, приметать, при этом стягивать нить нижней строчки, пока припуск не ляжет гладко. |  |
| 3 | Ткань равномерно распределить, приутюжить и притачать. |  |
| 4 | Удалите стежки временного назначения. |  |
| 5 | Выполните окончательную влажно-тепловую обработку. |  |

Время на выполнение задания:  90 минут.

Самоконтроль:

- Машинные строчки должны быть ровные и аккуратные;

- Ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам;

- Отсутствие строчек временного назначения;

- Наличие машинных закрепок;

- Качество ВТО;

- Соблюдение правил техники безопасности.

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

для учащихся 10-11 классов

«Выполнение разреза на рукаве»

Необходимые материалы: выкроенная из ткани деталь (фрагмент рукава) размером 20х20 см; для обработки разреза - полоса ткани (обтачка), выкроенная по долевой нити, шириной 4 см и на 4 см длиннее готового разреза.

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проложите на рукаве вдоль линии, маркированной РАЗРЕЗ, сметочную нитку. Приколите обтачку к рукаву поверх метки разреза лицевой стороной к лицевой стороне (2) |  |
| 2 | С изнаночной стороны рукава проложите по строчке по обе стороны разметки близко к ней, у верхнего конца проложите 2-3 поперечных стежка. |  |
| 3 | Между строчками выполните разрез, в конце разреза в уголки выполните косые надсечки (3). |  |
| 4 | Обтачку заметайте на изнаночную сторону. Края разреза приутюжьте, отстрочите в край (4). |  |
| 5 | Срезы обтачки подвернув, приколите и настрочите в край. Ширина шва от обработанного среза детали 1÷2 мм. |  |
| 6 | Выполните окончательную влажно-тепловую обработку (5). |  |

Время на выполнение задания:  90 минут.

Самоконтроль:

- машинные строчки – ровные, аккуратные;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.