Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное искусство»

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

для учащихся 7-8 классов

«Обработка низа рукава»

Низ рукава можно обработать швом в подгибку с образованием имитирующей манжеты.

Материалы и инструменты: ткань из хлопка, рабочая коробка.

Выкроить 1 деталь размером 20х20 см.

Выполнить шов в подгибку с образованием имитирующей манжеты (ширина манжеты 25 мм).

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | На изнаночной стороне рукава наметить линию, определяющую ширину манжеты в готовом виде. |  |
| 2 | Уложить нижний срез рукава около намеченной линии, оставив припуск на подгиб, перегибают наизнанку еще раз и сметать складку. |  |
| 3 | Застрочить складку на ширину 5-7 мм, выполнив закрепки. Строчку расположить так, чтобы нижний срез рукава был расположен внутри складки. |  |
| 4 | Удалить наметку. |  |
| 5 | Имитирующую манжету отогнуть в сторону и приутюжить. |  |

Время на выполнение задания:  60 минут.

Самоконтроль:

- машинные строчки – ровные, аккуратные;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

для учащихся 9 классов

«Завязывающийся пояс»

Материалы и инструменты: ткань из хлопка, рабочая коробка.

Для пояса вам потребуется прямоугольная полоса ткани длиной 50 см шириной 9 см.

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полосу ткани сложите вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Сметайте. |  |
| 2 | Стачайте короткие и продольные срезы, оставив в шве посередине открытым небольшой участок (6 см) для выворачивания, выполняя закрепки. Ширина шва 5 мм. |  |
| 3 | Удалите наметку. |  |
| 4 | Припуски шва срежьте близко к строчкам (2-3мм), на уголках срежьте наискосок. |  |
| 5 | Пояс выверните. |  |
| 6 | Выметайте пояс, выправив уголки с лицевой стороны. |  |
| 7 | Пояс притуюжьте, при этом следите, чтобы швы лежали точно вдоль краев пояса. |  |
| 8 | Пояс отстрочите по контуру в край, открытый участок в шве застрочите. |  |
| 9 | Удалите наметку. |  |
| 10 | Выполните окончательную влажно-тепловую обработку. |  |

Время на выполнение задания:  90 минут.

Самоконтроль:

- машинные строчки должны быть ровные и аккуратные;

- ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам;

- отсутствие строчек временного назначения;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.

Практическая работа по технологии обработки швейных изделий

для учащихся 10-11 классов

«Выполнение оборки»

Материалы и инструменты: ткань из хлопка, рабочая коробка.

Выкроить из ткани одну деталь размером 25х15 см; вторую деталь (для оборки) - 40х8 см.

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нижний срез оборки обработать швом в подгибку с закрытым срезом, выполнив закрепки. Ширина подгибки 5 мм; ширина шва 1-2 мм. |  |
| 2 | Верхний срез оборки присборить. Для этого проложить две параллельные строчки крупными стежками. |  |
| 3 | Оборку приколоть к срезу лицевой стороной к лицевой стороне, совместив метки отрезков (1). Крепко удерживая нижние нитки строчек и стянуть на них оборку до желаемой длины. Сборки распределить равномерно (2). |  |
| 4 | Сметать детали. |  |
| 5 | Стачать детали, делая закрепки. Ширина шва 7-10 мм. |  |
| 6 | Срез обметать/обработать строчкой «зиг-заг». |  |
| 7 | Удалить наметку. |  |
| 8 | Оборку отогнуть. Выполнить влажно-тепловую обработку. |  |

Время на выполнение задания:  90 минут.

Самоконтроль:

- машинные строчки – ровные, аккуратные;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- сборка оборки равномерная;

- наличие машинных закрепок;

- отсутствие строчек временного назначения;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.