Практическое задание для 10-11 классов

Обработка накладного кармана с закругленными концами

1. Проверить детали кроя.

2..3аметать верхний срез кармана, подгибая по надсечкам.

3..3астрочить верхнии срез кармана.

4..Удалить строчку временного назначения (сметочные стежки). 5.Приутюжить верхний срез кармана.

6.Проложить   по   нижнему  срезу  кармана  ручную  строчку  прямыми

сметочными стежками.

7..Стянуть нижний срез кармана, на нити ручной строчки используя

картонное лекало.

8.Приутюжить карман, используя лекало.

9..Разметить месторасположение кармана.

10.Приметать карман к основной детали изделия.

11. Настрочит карман на основную деталь.

12.Удалить строчку временного назначения (сметочные стежки).

13. Приутюжить готовый карман.

Рекомендации по правильному выполнению практического задания: учащимся необходимо тщательно проверить детали кроя, правильно использовать необходимые принадлежности, оборудование и инструменты (ножницы, швейные иглы, нитки, швейное оборудование, лекала и т. д.), а так же правильно выполнять технологические операции. Внимание!

По окончании работы тщательно проверьте изготовленный узел швейного изделия. Удалите все остатки ниток от швов временного назначения и выполните операции влажно-тепловой обработки готового изделия.

Карта пооперационного контроля для практического задания олимпиады (10-11 класс обработка накладного кармана с закругленными концами)

| № п/п | Критерии контроля | Кол-во баллов | Набранные баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество обработки верхнего среза кармана (соблюдение ширины подгиба, качество машинной строчки)________________ | 4 |  |
| 2 | Качество выполнения операций ВТО для верхнего среза кармана | 9 |  |
| 3 | Качество выполнения закругления углов кармана | 9 |  |
| 4 | Качество настрачивания кармана (качество машинной строчки при настрачивании, наличие закрепок, правильное расположение кармана на основной детали)_________ | 9 |  |
| 5 | Качество окончательной влажно-тепловои обработки | 4 |  |
| 6 | Организация работы, соблюдение техники безопасности | 5 |  |

Итого 40 баллов.