Задание к практической работе для учащихся 7-8 классов

«Выполнение настрочного шва с открытыми срезами»

Настрочной шов, как и стачной, применяют для соединения отдельных частей изделия (главным образом, из толстых тканей). Пользуются им для настрачивания кокеток, иных деталей по разным фасонным линиям и в ряде других случаев.

Выполните настрочной шов согласно таблице.

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскроить 2 детали для выполнения шва 100х150 мм |  |
| 2 | Сложить детали изделия лицевой стороной внутрь, стачать срезы (вдоль длинной стороны) швом шириной 10-12 мм |  |
| 3 | Направить припуск шва стачивания на одну из сторон изделия и приутюжить |  |
|  | С лицевой стороны настрочить швом шириной 5-7 мм. Выполнить влажно-тепловую обработку (ВТО) |  |

Самоконтроль:

- машинная строчка – ровная, аккуратная;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.

Задание к практической работе для учащихся 9 классов

«Обработка детали пояса халата»

Женский халат из хлопчатобумажной ткани полуприлегающего силуэта с рукавами, втачным воротником и центральной застежкой. По полочке и спинке – рельефы.  В шов стачивания рельефов на уровне талии вставлены пояса.

Выполните обработку одной детали пояса женского халата. Размер ткани для одной детали пояса 90х300 мм. Размер пояса в готовом виде 40х295мм.

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскроить деталь пояса женского халата (размер дан с учетом припуска на обработку) |  |
| 2 | Сложить пояс лицевой стороной внутрь, уравнять и стачать срезы. Ширина шва 5 мм |  |
| 3 | Разутюжить шов стачивания |  |
| 4 | Обтачать конец пояса. Ширина шва 5 мм |  |
| 5 | Вывернуть и выправить углы. Приутюжить пояс. Проверить качество выполненных работ |  |

Самоконтроль:

- машинная строчка – ровная, аккуратная;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.

Задание к практической работе для учащихся 10-11 классов

«Обработка воротника халата»

Женский халат из хлопчатобумажной ткани полуприлегающего силуэта с рукавами, втачным воротником и центральной застежкой.

Выполните обработку воротника халата согласно таблице.

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскроить детали нижнего воротника, используя лекало (выкройку) с учетом припусков на обтачивание концов воротника – 7 мм и стачивание среднего среза воротника – 10 мм |  |
| 2 | Стачать части нижнего воротника по среднему срезу (ширина шва – 10 мм), шов стачивания разутюжить |  |
| 3 | Раскроить деталь верхнего воротника по лекалу (выкройке). Верхний воротник больше нижнего воротника на 2 мм по срезам концов и отлета |  |
| 4 | Сложить верхний и нижний воротник лицевыми сторонами внутрь, совместить середины на воротниках, углы и концы и сметывают воротники на расстоянии 6 мм от срезов в два приема (1,2) по верхнему воротнику, распределяя равномерно в углах посадку из верхнего воротника |  |
| 5 | Обтачать воротник по нижнему воротнику швом шириной 7 мм |  |
| 6 | Высечь излишки ткани в углах, оставляя припуск шва 2 мм, вывернуть воротник и выправить углы. Выметать кант из верхнего воротника шириной 3 мм |  |
| 7 | Приутюжить воротник, проверить его симметрию |  |

Самоконтроль:

- машинная строчка – ровная, аккуратная;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.