Тестовые задания

олимпиады школьников по технологии

2010/2011 уч.год

Раздел «Техника и техническое творчество», 9 класс

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание №1. Какие из пород деревьев являются ядровыми?

□ а) ель;

□ б) сосна;

□ в) береза

□ г) липа.

Задание №2. Шипом называют:

□ а) разрез на торце детали;

□ б) паз на торце детали;

□ в) выступ на торце детали;

□ г) углубление на торце детали.

Задание №3. Угол заострения столярных долот равен (в градусах):

□ а) 10-15;

□ б) 15-20;

□ в) 20-25;

□ г) 25-35.

Задание №4. Где располагается  заболонь?

□ а) между лубом и пробковым слоем;

□ б) между ядром и камбием;

□ в) между ядром и сердцевиной;

□ г) между камбием и лубом.

Задание №5. Соединение на гладкую фугу - это

□ а) соединение по длине;

□ б) соединение по кромке;

□ в) угловое концевое;

□ г) угловое ящичное.

Задание №6. Какие работы выполняют на станке 2М112?

□ а) фуговка;

□ б) точение;

□ в) сверление;

□ г) распиловка.

Задание №7. Для изготовления посуды и кухонных принадлежностей используют древесину:

□ а) сосны;

□ б) липы;

□ в) ели;

□ г) любую.

Задание №8. Определите профессию типа «человек-знак»:

□ а) столяр;

□ б) переводчик;

□ в) зоотехник;

□ г) водолаз.

Инструкция: Отметьте знаком «+» несколько правильных ответов.

Задание №9. Какой инструмент необходимо использовать для установки врезного дверного замка?

□ а) зубило;

□ б) киянка;

□ в) долото;

□ г) молоток.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание №10. Основными задачами маркетинга являются:

□ а) продажа и покупка акций;

□ б) снижение себестоимости продукции;

□ в) оснащение производства новым оборудованием;

□ г) выявление потребностей рынка и реклама выпускаемой продукции.

Задание № 11. Что такое «непрогрессивная заготовка»?

□ а) это заготовка, форма и размеры которой значительно больше будущего изделия из нее;

□ б) это заготовка из стали или других материалов относительно низкого качества;

□ в) это заготовка, полученная методами устаревших технологий.

Задание № 12. Очень широко распространены токарные резцы из быстрорежущих сталей и твердых сплавов. При использовании каких резцов скорость резания выше?

□ а) резцов из быстрорежущей стали;

□ б) резцов с твердосплавными наконечниками;

□ в) при применении СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) скорости резания примерно одинаковые.

Задание № 13. Полотно слесарной ножовки часто имеет волнообразный участок в месте расположения зубьев по всей длине. Нужна ли эта «волна»?

□ а) в сущности, нет; просто это остаточное явление от нагрева зубьев при закалке;

□ б) эта разводка полотна, облегчающая работу, увеличивающая производительность;

□ в) делается это специально – при пилении металл режется не только передним ребром зуба, но и боковыми.

Задание № 14. После сверления стенки отверстий не образуют строгую цилиндрическую форму. С помощью каких инструментов после сверления получают наиболее точную форму и малую шероховатость стенок отверстий?

□ а) зенковок;

□ б) зенкеров;

□ в) разверток.

Задание № 15. Имеется электропровод марки ПВ 3×1,5 . Укажите сечение жилы провода:

□ а) 3мм2;

□ б) 1,5мм2;

□ в) 4,5мм2.

Задание № 16. В детали сверлом просверлено отверстие, в котором затем нарезана резьба. Которые из изображений данного элемента неправильные?

I                                                  II                                               III

□ а) первое и третье;

□ б) второе и третье;

□ в) все.

Задание № 17. Какой недостаток электрических ламп накаливания считается сейчас наибольшим?

□ а) высокое энергопотребление при низком КПД;

□ б) высокая пожароопасность, особенно, если лампа в плафоне или пыльном помещении;

□ в) относительно малый срок службы (обычно не более 1000 часов).

Задание № 18. Сколько видов нужно для изображения на чертеже резьбовой шпильки?

□ а) один;

□ б) два;

□ в) три.

Задание № 19. «Построение целостного объекта, все элементы которого находятся во взаимной связи и гармонии». Так в дизайне можно определить такое понятие как:

□ а) конструирование;

□ б) технология;

□ в) композиция.

Задание № 20. Дверное полотно, установленное в коробке на разъемных петлях, провисло на 2-3мм. Дверь не закрывается. Найдите быстрый и наиболее оптимальный вариант устранения неполадки.

□ а) поменять петли на новые;

□ б) установить между стержнями и картами петель проволочные кольца, которые поднимут дверное полотно;

□ в) отпилить или прострогать дверное полотно снизу на нужную величину.

Задание №21. Русский механик-изобретатель самоходного суппорта:

□ а) А.К.Нартов;

□ б) М.В.Ломоносов;

□ в) Н.П. Петров;

□ г) К.А.Зворыкин.

Задание №22. При точении вязких металлов получается тип стружки:

□ а) стружка скалывания;

□ б) стружка сливная;

□ в) стружка надлома.

Задание №23. Укажите среди перечисленных узел токарно-винторезного станка, позволяющий изменить скорость ходового вала и ходового винта:

□ а) суппорт;

□ б) коробка передач;

□ в) фартук;

□ г) задняя бабка.

Задание №24. Какой узел станка преобразует вращательное движение ходового вала в прямолинейное поступательное движение суппорта?

□ а) гитара станка;

□ б) фартук станка;

□ в) коробка подачи.

Задание №25. При какой скорости автомобили выбрасывают наименьшее количество выхлопных газов?

□ а) 30 – 40 км/час;

□ б)  50 – 70 км/час;

□ в) 80 – 90 км/час;

□ г) 110 – 120 км/час.

Задание №26. Какими способами можно экономить электроэнергию на производстве?

□ а) внедрение  менее энергоёмких технологий;

□ б) использование энергии от альтернативных источников;

□ в) стимулирование сотрудников к  более рациональному использованию энергии;

□ г) все ответы верны.

Задание №27. Для успешной карьеры, кроме знания своего дела, наиболее существенным является:

□ а) умение устанавливать и поддерживать отношения с людьми;

□ б) наличие соответствующего темперамента;

□ в) хорошие бытовые условия;

□ г) внешние данные.

Задание №28. Дизайн-анализ представляет собой:

□ а) набор критериев к будущему изделию;

□ б) процесс исследования характеристик готового предмета или объекта;

□ в) процесс создания нового оригинального изделия.

Инструкция: Вставьте пропущенное слово:

Задание №29. При повернутых верхних салазках суппорта обрабатывают _____________________поверхности.

Инструкция: Установить соответствие.

Задание № 30. Режимы резания определяются:

- Глубина резания                                                 а) V, м/мин

- Скорость резания                                               б) t, мм

- Подача                                                                 в) n, об/мин

- Частота вращения                                              г) S, мм/об

Ответ: 1____, 2_____, 3______.