Тестовые задания

олимпиады школьников по технологии

2010/2011 уч.год

Раздел «Техника и техническое творчество», 10-11 класс

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание № 1. Технология - это наука:

□ а) посвященная изучению исторических событий;

□ б) посвященная изучению основ экономики;

□ в) о преобразовании материалов, энергии и информации;

□ г) посвященная изучению природных явлений.

Задание № 2. Каким инструментом выбирают четверть?

□ а) цинубелем;

□ б) зензубелем;

□ в) шпунтубелем;

□ г) галтелью.

Задание № 3. Где располагается камбий?

□ а) между лубом и пробковым слоем;

□ б) между корой и древесиной;

□ в) между ядром и сердцевиной;

□ г) между годичными кольцами.

Задание № 4. Какую форму имеет стамеска-рейер для работы на токарном станке?

□ а) косую;

□ б) полукруглую;

□ в) плоскую прямую;

□ г) крючком.

Задание № 5. Какие из приведенных свойств материалов являются механическими?

□ а) плотность;

□ б) прочность;

□ в) усушка;

□ г) теплопроводность.

Задание № 6. По какой формуле определяется толщина шипа S1   в угловом концевом соединении на шип открытый сквозной одинарный УК-1, если известна толщина бруска S0?

□ а) S1 = 0,14S0

□ б) S1 = 0,2S0

□ в) S1 = 0,4S0

□ r) S, =0,6 S0.

Задание № 7. К отделочным работам в строительстве относятся:

□ а) настилка полов;

□ б) побелка потолков;

□ в) застекление окон;

□ г) монтаж электропроводки.

Задание № 8. Семейный бюджет представляет собой:

□ а) сумму всех доходов семьи;

□ б) суммарную заработную плату всех членов семьи;

□ в) сумму всех расходов семьи;

□ г) сумму доходов и план расходов семьи.

Задание № 9. Определите профессии типа «человек - художественный образ»:

□ а) преподаватель;

□ б) композитор;

□ в) конструктор;

□ г) микробиолог.

Задание № 10. Основными задачами менеджмента являются:

□ а) деятельность по продажам автомобилей;

□ б) деятельность по закупке товара;

□ в) выявление потребностей рынка и реклама выпускаемой продукции;

□ г) деятельность, направленная на установление определенных целей и решение их путем практического использования трудовых и материальных средств.

Задание № 11. Как без особенных проблем получить отверстие в игле под ушко?

□ а) с помощью электронной пушки;

□ б) на особо точном сверлильном станке твердосплавным сверлом;

□ в) ультразвуком.

Задание № 12. При создании сложных деталей сейчас применяются различные технологии послойного прототипирования. Какая из этих технологий позволяет сразу получить модель из металла, минуя стадию предварительной полимерной модели?

□ а) лазерная стереолитография;

□ б) метод избирательного лазерного спекания;

□ в) метод наплавления.

Задание № 13. Какой из данных в ответах материал является наноматериалом?

□ а) фуллерен;

□ б) нихром;

□ в) победит.

Задание № 14. Каким методом целесообразнее проточить длинную наружную коническую поверхность с малым углом уклона на токарно-винторезном станке?

□ а) одновременным ручным ведением продольной и поперечной подач;

□ б) при повернутых верхних салазках суппорта;

□ в) смещением на нужную величину кориуса задней бабки.

Задание № 15. Для питания неоновой рекламной вывески ток пропускают через трансформатор. Для чего?

□ а) для повышения напряжения;

□ б) для понижения напряжения;

□ в) для получения различных цветов светящегося газа в трубках.

Задание № 16. Одной из характеристик резисторов является номинальная мощность рассеяния. Выше или ниже она должна быть для успешной работы резистора?

□ а) ниже, т.к. при этом уменьшаются теплопотери резистора, и он работает точнее;

□ б) для резистора с заданным сопротивлением мощность рассеяния величина постоянная и не может быть изменена;

□ в) выше, во избежание перегрева резистора и изменения его сопротивления.

Задание № 17. Какие чертежные изображения необходимы и достаточны для передачи формы шплинта?

□ а) главный вид;

□ б) главный вид с наложенным сечением;

□ в) два вида.

Задание № 18. В массиве детали просверлены два сквозных отверстия одного диаметра. Оси отверстий пересекаются. Какое изображение разреза в плоскости их пересечения верно?

□ а)                                     □ б)                                     □ в)

Задание № 19. Это совокупность отличительных черт, близость выразительных художественных приемов и средств, отражающих какое-либо направление в творчестве:

□ а) эстетика;

□ б) дизайн;

□ в) стиль.

Задание № 20. Необходимо смонтировать некое перекрытие, которое будет испытывать значительную дополнительную нагрузку  Р.

Какой вариант балок под перекрытие предпочтителен? Площадь сечения и материал балок одинаковы.

□ а)                                        □ б)                                        □ в)

Задание №21. Определите, каким способом из перечисленных можно устранить биение просверленного отверстия?

□ а) рассверливание;

□ б) растачиванием;

□ в) зенкерованием;

□ г) развертыванием.

Задание №22. Высота центров токарно-винторезного станка равна 200мм. Какую деталь можно изготовить на данном токарном станке?

□ а) диск диаметром 250мм;

□ б) стакан диаметром 550мм;

□ в) кольцо наружным диаметром 400мм.

Задание №23. Люминесцентные лампы после использования становятся источниками одного из наиболее опасных токсикантов:

□ а) свинца;

□ б) ртути;

□ в) кадмия;

□ г) никеля.

Задание №24. Предмет или объект может негативно воздействовать на окружающую среду?

□ а) во время эксплуатации (использования по функциональному назначению);

□ б) во время утилизации или переработки;

□ в) на этапе производства;

□ г) в течение всего жизненного цикла;

□ д) в период добычи и получения сырья.

Инструкция: Отметьте знаком «+» несколько правильных ответов.

Задание №25. Какие источники информации для определения востребованности профессии на рынке труда в ближайшее время следует использовать?

□ а) данные службы занятости региона;

□ б) периодические издания с предложениями о трудоустройстве;

□ в) конкурс среди абитуриентов в профессиональные учебные заведения;

□ г) результаты своего тестирования в рамках профориентации.

Задание №26. Какие из перечисленных компонентов при проектировании изделия являются базовыми?

□ а) определение потребности и краткая формулировка задачи;

□ б) выработка первоначальных идей;

□ в) дизайн-спецификация;

□ г) выбор и проработка лучшей идеи;

□ д) исследование;

□ е) изготовление изделия;

□ ж) испытание и оценка.

Инструкция: Допишите определение.

Задание №27. Трибоника- это наука о__________________________________

Инструкция: Допишите определение.

Задание №28. СОЖ - это _____________________________________________

Инструкция: Установите соответствие.

Задание №29.

| 1. Коробка скоростей | а) обеспечивает перемещение суппорта в продольном и поперечном направлениях |
| --- | --- |
| 2.Коробка подач | б) для крепления и перемещения резцов |
| 3.Суппорт | в) обеспечивает заготовке вращение с нужной скоростью |

Ответ: 1____, 2_____, 3______.

Задание №30.

| 1. Ременная передача | а) используется для изменения частоты и направления вращения при передаче движения от ведущего к ведомому валу |
| --- | --- |
| 2. Зубчатая передача | б) используется для изменения частоты вращения при передаче движения от электродвигателя к коробке скоростей |

Ответ: 1____, 2_____.