Задание к практической работе для учащихся 7-8 классов

раздел «Техника и техническое творчество.

Ручная обработка металла»

Изготовить из листовой стали (S 1,5-2,0 мм) крючок для вешалки по предлагаемому эскизу.

Задание к практической работе для учащихся 9 классов

раздел «Техника и техническое творчество.

Ручная обработка металла»

Изготовить из металлических заготовок модель откидывающейся ручки. Аналогичные ручки могут использоваться для съема и установки массивных крышек тарных ящиков или иных целей. Чертеж и спецификация готового изделия прилагаются.

Заготовки:

- для детали № 1 – стальная пластина 148+1,0х 30+1,0х2,0 – 1 шт.;

- для детали № 2 – стальная пластина размером не менее 51х14х1,0 –

2 шт.;

- для детали № 3 – мягкая стальная проволока длиной не менее 160 мм

– 1 шт.

При изготовлении скобы целесообразно воспользоваться специально подготовленным приспособлением или согнуть ее по ширине имеющихся тисков. Но тогда следует соответственно изменить и другие размеры деталей изделия по длине.

| Поз. | Наименование | Кол. | Материал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание | 1 | Сталь Ст.3 | Лист S 1,5-2,0 |
| 2 | Державка | 2 | Сталь Ст.3 | Лист S 0,5-1,0 |
| 3 | Скоба | 1 | Сталь Ст.3 | Проволока d = 5,0-6,0 мм |
|  | Стандартные изделия |  |  |  |
| 4 | Заклепка 3х6 | 4 | Алюминий |  |

Задание к практической работе для учащихся 10-11 классов

раздел «Техника и техническое творчество.

Ручная обработка металла»

Изготовить из металлических заготовок и полуфабрикатов приспособление для натяжения проволоки. Изображение общего вида изделия и чертежи деталей прилагаются.

Данное устройство может применяться для растяжки проволоки диаметром 3-4 мм между столбами заборов при установке на них проволочных сеток и иных целей.

Перечень заготовок для каждого участника:

1. Стальная пластинка 120х40 мм толщиной 3-4 мм – 1 шт.

2. Отрез мягкой стали призматической формы размером 40х30х10 мм – 1 шт.

3. Отрез длиной 30 мм профильной трубы сечением  40х25 мм с толщиной стенки 2-3 мм – 1 шт.

4. Болт М10х100 – 1 шт. Резьба по всей длине болта.

5. Гайка М10 – 1 шт.

6. Шайба под резьбу М10 – 1 шт.

7. Шплинт 4х30 – 1 шт.

8. Винт М6х25 – 2 шт.

| Поз. | Наименование | Кол. | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание | 1 | Сталь Ст.3 |
| 2 | Кронштейн | 1 | Сталь Ст.3 |
| 3 | Натяжной болт (болт М10х100) | 1 | Сталь |
| 4 | Коробка | 1 | Сталь |
| 5 | Шайба под М10 | 1 | Сталь |
| 6 | Гайка М10 | 1 | Сталь |
| 7 | Шплинт 4х30 | 1 | Сталь |
| 8 | Винт М6х25 | 2 | Сталь |

ОСНОВАНИЕ

КРОНШТЕЙН

КОРОБКА

Задание к практической работе для учащихся 7-9 классов

раздел «Техника и техническое творчество.

Механическая обработка металла»

Выточить стопор. Эскиз изделия прилагается.

Задание к практической работе для учащихся 10-11 классов

раздел «Техника и техническое творчество.

Механическая обработка металла»

Выточить ступенчатый вал. Эскиз изделия прилагается.